菁英公寓1、3、9号楼标识标牌

安装制作清单及限价

| 图纸 | 技术要求 | 暂定数量（个） | 全费用综合单价 限价（元/个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸规格：300*300*10mm 制作工艺：1.2mm厚304拉丝玫瑰金不锈钢板刨槽折弯，图文内容采用户外精工油墨丝印（单面内容）贴墙安装 | 54 | 387.00 |
|  | 尺寸规格：200*90*10mm 制作工艺：1.2mm厚304拉丝玫瑰金不锈钢板刨槽折弯，图文内容采用户外精工油墨丝印（单面内容）贴墙安装 | 408 | 66.00 |
|  | 尺寸规格：120*120*1.2mm 制作工艺：1.2mm厚304拉丝玫瑰金不锈钢平板，图文内容采用户外精工油墨丝印（单面内容）贴玻璃门安装 | 12 | 55.00 |
|  | 尺寸规格：500*350*15mm 制作工艺：1.2mm厚304拉丝玫瑰金不锈钢板刨槽折弯，户型平面图采用5mm厚透明亚克力反面高精度平板彩印，图文内容采用户外精工油墨丝印（单面内容）贴墙安装 | 54 | 221.00 |
|  | 尺寸规格：详见图纸 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金精工立体字（贴墙安装） | 27 | 243.00 |
|  | 尺寸规格：详见图纸 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金精工立体字（贴墙安装） | 27 | 365.00 |
|  | 尺寸规格：详见图纸 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金精工立体字（贴墙安装） | 24 | 1769.00 |
|  | 尺寸规格：详见图纸 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金精工立体字（贴墙安装） | 27 | 1991.00 |
|  | 尺寸规格：大字高900mm、小字高450mm 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金板精工打磨，垫15mm厚透明亚克力背发光立体字（贴墙安装） | 3 | 1327.00 |
|  | 尺寸规格：字高420mm 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金板精工立体字，侧厚50mm(不发光)，背面20方管焊接钢架，喷灰色防锈漆 | 1 | 1548.00 |
|  | 尺寸规格：字高420mm 制作工艺：1.2mm厚拉丝玫瑰金板精工立体字，侧厚50mm(不发光)，背面20方管焊接钢架，喷灰色防锈漆 | 1 | 1548.00 |
|  | 尺寸规格：600*150*25mm 制作工艺：1.2mm厚不锈钢板刨槽折弯焊接成型 做2K汽车烤漆,侧厚25mm,图文内容丝印（双面内容） | 6 | 442.00 |
| 总价限价：182778.00元（大写：壹拾捌万贰仟柒佰柒拾捌元整） |  |  |  |
| - 备注： - 比选申请人所投产品的技术参数须满足上述要求，否则视为不响应比选文件要求。 |  |  |  |

注：

限价为全费用综合单价包含以下部分：

1.人工费、设备费、机具费、辅材费、交通费、保险费、管理费、质保、利润、税费等所有费用。

2.所用材料发生市场价格变动的风险及政策变动的风险。

3.完成招标范围及合同约定所产生的其他费用。